- Глоссарий терминов

ПМСП: Первичная Медико-Санитарная Помощь.

Ведущий терапевт ПМСП: ведущий врач специализированного участка ПМСП, ответственный за безопасное и надежное обращение с лекарствами и управление ими в пределах участка.

Назначенное ответственное лицо: назначенный и прошедший соответствующую подготовку член группы на каждом участке вакцинации, которому главный/ведущий терапевт при содействии главного фармацевта ПСМП уровня, делегировал оперативную ответственность за надзор за приказом, получением, хранением и безопасным обращением с вакцинами и лекарствами.

Участок ПМСП: утвержденный местный участок вакцинации, который отвечает основным требованиям для вакцинации COVID-19 в соответствии со Спецификацией расширенных услуг.

Ведущий фармацевт ПМСП: ведущий фармацевт для уровня первичной медико-санитарной помощи по согласованию с региональным/национальным главным фармацевтом отвечает за поддержку ведущего терапевта в выполнении требований управления.

Обученные сотрудники: сотрудники, которые прошли необходимое национальное обучение и были оценены как компетентные для выполнения задачи.

- Цель

Данный СОП описывает процесс подготовки вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19 (Комирнати) перед немедленным введением.

- Сфера применения

Данная процедура охватывает процесс от извлечения флаконов с размороженной вакциной из вторичной картонной упаковки из холодильника до момента введения. Контроль срока годности при комнатной температуре, разведение флакона с концентратом и подготовка шприцов к введению так же является частью данной процедуры.

Эта процедура может быть адаптирована к любой из следующих моделей:

- Один человек выполняет весь процесс. (Если национальный протокол допускает эту модель)

- Один человек выполняет разведение, передает флакон с разведенной вакциной вакцинатору, чтобы тот набрал отдельные дозы в шприцы. (Если национальный протокол допускает эту модель).

- Один человек выполняет разбавление флакона, набирает отдельные дозы в шприцы, и передает шприцы вакцинатору. (Если национальный протокол допускает эту модель) Эта модель требует дополнительной оценки риска и введения местных средств контроля для снижения риска травм от укола иглой при передаче между людьми.

- Ответственность

Соответствующим образом обученные сотрудники, выполняющие любой этап подготовки вакцины, несут ответственность за соблюдение этой процедуры.

Ведущий терапевт и фармацевт ПМСП должны обеспечить наличие соответствующего официального разрешения на введение вакцины, такого как национальный протокол, и того, что группа персонала, которая будет проводить вакцинацию – имеют на это право. Персонал, работающий в рамках этих механизмов, должен понимать свои обязанности.

Уровень ПСМП несёт ответственность за приобретение собственных пакетов с замками для хранения, этикеток (в соответствии с шаблоном Приложения 1) и коробок с крышками с надписью «Невскрытые флаконы! Хранить не более 2-х часов!».

При работе в парах весь персонал несёт ответственность за соблюдение всех местных мер предосторожности в отношении COVID-19.

- Процедура

Флаконы с вакциной против COVID-19 (Комирнати) Pfizer-BioNTech должны всегда оставаться в вертикальном положении.

  - Изъятие вакцин из оригинальной коробки

    - Достаньте необходимое количество размороженных флаконов*(хранение при +2-8°C) с концентрированной вакциной из оригинального лотка/коробки из холодильника. Если лотков/коробок несколько, используйте ту, у которой самый короткий срок годности после оттаивания. В одном флаконе содержится достаточно вакцины для шести доз при разведении.

    - Чтобы уменьшить количество отходов, количество изъятых флаконов из холодильника должно быть достаточным, чтобы покрыть не более 1 часа работы предполагаемого использования.

    - Поместите флаконы с концентрированной вакциной, извлеченные из холодильника, в пакет с замком.

    - После извлечения из холодильника флаконы можно хранить следующим образом:

- Перед разбавлением флаконы с вакциной Комирнати допускается  хранить до 2 часов (при температуре до 30 ° C.)

- После разведения Комирнати необходимо использовать в течение 6 часов. Комирнати можно хранить при температуре до 30 °C до 6 часов после разведения.

    - При хранении не разведенной вакцины до 2 часов заполните этикетку «Срок годности пакета с флаконами концентрированной вакцины при комнатной температуре» (см.  Приложение 1):

- Время и дата извлечения из холодильника. Используйте 24-часовой формат времени.

- Время и дата истечения срока. Срок годности составляет 2 часа с момента извлечения флаконов с концентрированной вакциной из холодильника – не разведенной вакцины!

- Номер партии флаконов с концентрированной вакциной.

- Подпись лица, кто заполнил этикетку.

    - Приклейте этикетку к пакету с флаконами с концентрированной вакциной.

    - Второй человек должен проверить, что:

- Все данные на этикетке верны.

- Правильная вакцина была выбрана путем подтверждения названия продукта на флаконе.

    - Второй человек должен подписать этикетку о том, что он проверил всю информацию.

    - Отнесите пакет на станцию подготовки вакцины и поместите его в пустую коробку с крышкой, с надписью «Невскрытые флаконы! Хранить не более 2-х часов!». Перед размещением пакета с флаконами с концентрированной вакциной в коробку, убедитесь, что коробка пуста. Закройте коробку крышкой.

    - Обновите сведения в журнале движения вакцин согласно приложению 3 к Методическим рекомендациям «Проведение вакцинации населения против коронавирусной инфекции мРНК-вакциной «Комирнати» (Пфайзер, США) в Республике Казахстан»

    - На местном уровне могут быть приняты решения не использовать мешки, как описано выше, но любой локальный процесс должен обеспечивать физическое разделение флаконов и контроль истечения срока годности времени.

  - Подготовка рабочего места

    - Убедитесь, что рабочее место чистое и на нём нет других флаконов с вакциной.

    - Убедитесь, что имеется достаточное количество свободных контейнеров для острых предметов с желтой крышкой.

    - Убедитесь, что несмываемая ручка/маркер доступны.

    - Наденьте халат

    - Очистите рабочую станцию дезинфицирующей салфеткой и выбросьте в контейнер для медицинских отходов.

    - [Вставить рекомендации о местной практике дезинфекции рук / смене перчаток при приготовлении инъекционных лекарств]

  - Разведение

    - Подготовьте следующие материалы, необходимые для разведения 1 флакона вакцины:

- Натрия хлорид 0,9% ампула ХХ мл X 1 (Укажите объём ампулы)

- Шприц ХХ мл Х 1 (Укажите объём шприца)

- Игла ХХG Х 1 (Укажите размер иглы)

- Стерильный одноразовый тампон (70% спирт) x2

    - При хранении не разведенной вакцины до 2 часов: извлеките один флакон с концентрированной вакциной Pfizer-BioNTech COVID-19 (Комирнати) из коробки с крышкой, с надписью «Невскрытые флаконы! Хранить не более 2-х часов!».  Закройте коробку крышкой.

- При извлечении флакона с концентрированной вакциной убедитесь, что установленный срок хранения при комнатной температуре на пакете с замком для флаконов с концентрированной вакциной не превышен.

- Одновременно на рабочей станции для приготовления вакцины должен использоваться только один флакон с вакциной.

    - Если флакон с вакциной вынимается из холодильника, дайте ему нагреться до комнатной температуры (10 мин будет достаточно).

    - Медленно переверните флакон 10 раз, чтобы тщательно перемешать суспензию концентрата, НЕ встряхивайте!!! Один переворот требует, чтобы флакон был полностью возвращён обратно в вертикальное положение. Перед разбавлением размороженная дисперсия может содержать непрозрачные аморфные частицы от белого до почти белого цвета.

    - Очистите пробку флакона с вакциной одноразовым тампоном с 70% спиртом и выбросьте его в мусорное ведро для медицинских отходов. Поставьте флакон с концентрированной вакциной в сторону.

    - Очистите верхнюю часть ХХ мл ампулы 0,9% хлорида натрия (укажите объём ампулы) без консервантов с помощью одноразового тампона с 70% спиртом и выбросьте тампон в мусорное ведро для медицинских отходов.

    - Подсоедините иглу ХХG к шприцу объемом ХХ мл (укажите объём выбранного шприца и размер иглы)

    - Используя асептическую технику, откройте ХХ мл ампулу 0,9% хлорида натрия без консервантов и с помощью шприца на ХХ мл и иглы ХХG наберите 1,8 мл 0,9% хлорида натрия без консервантов.

    - Убедитесь, что набранный объем 0,9% хлорида натрия составляет 1,8 мл.

    - Утилизируйте оставшуюся часть ХХ мл ампулы 0,9% хлорида натрия без консервантов в корзину для острых предметов с желтой крышкой.

    - Разбавьте флакон с концентратом вакцины, добавив в него 1,8 мл 0,9% хлорида натрия без консервантов. Во время добавления убедитесь, что давление во флаконе выровнялось, удерживая кончик иглы в воздушном пространстве флакона:

- добавьте 1,8 мл 0,9% хлорида натрия во флакон.

- позвольте воздуху выйти обратно в шприц из флакона. Может потребоваться оттянуть поршень шприца, чтобы способствовать выравниванию давления.

- повторяйте два вышеуказанных шага до тех пор, пока весь раствор растворителя (1,8 мл) не окажется во флаконе, а эквивалентный объем воздуха (1,8 мл) не окажется в шприце.

    - Выбросьте шприц и иглу в контейнер для острых предметов с желтой крышкой.

    - Медленно переверните флакон 10 раз, чтобы тщательно перемешать содержимое, НЕ встряхивайте!!! Один переворот требует, чтобы флакон был полностью возвращён обратно в вертикальное положение

    - Разбавленная вакцина должна представлять собой раствор белого цвета без видимых частиц. Не используйте разбавленную вакцину, если присутствуют частицы или произошло обесцвечивание.

    - В случае с вакциной Комирнати, укажите срок годности как +6 часов с момента разведения, как указано ниже красным цветом. Используйте 24-часовой формат времени. (см. Таблицу 1):

Таблица 1

КОМИРНАТИ флаконы Напишите рассчитанное время / дату КОНЦА СРОКА ГОДНОСТИ на этикетке флакона, как показано ниже красным цветом. Используйте 24-часовой формат времени.

    - Срок годности составляет 6 часов с момента разбавления, но флакон следует использовать как можно скорее.

    - Не вынимайте еще один флакон с концентрированной вакциной из коробки с крышкой до тех пор, пока флакон с разбавленной вакциной не покинет рабочее пространство подготовки / не будет выброшен.

  - Забор в шприц для вакцинации

    - Подготовьте следующие материалы, необходимые для подготовки шприцов для вакцинации:

      - Разбавленная вакцина Pfizer-BioNTech COVID-19 (Комирнати) - 1 флакон.

      - Шприц на ХХ мл со встроенной иглой ХХG x ХХ мм X 6 шт (укажите размеры шприца и иглы).

      - Стерильный одноразовый тампон (70% спиртовой) X 6 шт.

    - Убедитесь, что срок годности флакона не истек с момента разведения.

    - Очистите пробку флакона одноразовым тампоном (70% спиртовой) и выбросьте тампон в мусорное ведро для медицинских отходов.

    - Используйте асептическую технику, наберите 0,3 мл разведенной вакцины с помощью нового шприца объемом ХХ мл со встроенной иглой ХХG x ХХ мм (рекомендовано 23G x 25mm needle).

Примечание. Для введения вакцины лицам с патологическим ожирением следует использовать иглу 21G x 38 мм или 23G x 38 мм).

    - Отрегулируйте, чтобы удалить пузырьки воздуха, пока игла всё ещё находится во флаконе, чтобы избежать потери разбавленной вакцины.

    - Извлеченный объём должен составить 0,3 мл.

    - Визуально проверьте шприц на предмет наличия частиц и утечек. В случае обнаружения токовых, отбракуйте данный шприц.

    - Наполненный шприц необходимо использовать для немедленного введения.

    - Шаги с 5.4.2 по 5.4.8 нужно повторить еще пять раз, чтобы получить в общей сложности шесть шприцев из каждого флакона с разбавленной вакциной. Каждый раз, когда пробка флакона прокалывается, прокол должен находиться в другом месте по сравнению с предыдущими точками прокола на пробке.

    - Если количество вакцины, оставшееся во флаконе, не может обеспечить полную дозу 0,3 мл, выбросьте флакон и любой лишний объем. Не объединяйте избыток вакцины из нескольких флаконов!!!

    - После опорожнения или по истечении срока годности (6 часов с момента разведения), выбросьте использованный флакон с разведенной вакциной в контейнер для острых предметов с желтой крышкой.

    - В конце сеанса выньте все неиспользованные флаконы из коробки с крышкой, с надписью «Невскрытые флаконы! Хранить не более 2-х часов!» и выбросьте вместе с помеченным пакетом и замком в контейнер для острых предметов с желтой крышкой. Флаконы нельзя хранить между сеансами или возвращать в холодильник.

    - Этикетки на картонных коробках должны быть уничтожены с помощью перманентных черных маркеров, и должны быть утилизированы вместе с отходами.

  - Устранение отклонений от этой процедуры

    - О любых отклонениях от этой процедуры необходимо сообщать назначенному ответственному лицу, которое затем может обратиться к ведущему фармацевту или ведущему врачу общей практики ПМСП.

    - Если вакцина выбрасывается, сведения должны быть отображены в журнале движения вакцин согласно приложению 3 к Методическим рекомендациям «Проведение вакцинации населения против коронавирусной инфекции мРНК-вакциной «Комирнати» (Пфайзер, США) в Республике Казахстан»

- История документа

V.1.1 - Первое издание

Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine (Комирнати).

Срок годности пакета с флаконами концентрированной вакцины при комнатной температуре

Извлечено из холодильника:

DD/MM/YY в HH:MM

Уничтожить после:

DD/MM/YY в HH:MM

Серия No:

Приготовил: ___________

Проверил: _____________

Приложение 1 - Этикетка истечения срока годности при комнатной температуре (создается на месте):